Система сертификации  ГОСТ Р

Закрытое акционерное общество  «Наладка Сибэлектромонтаж»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОС  ЭЭ и ЭЗ  ЗАО «Наладка Сибэлектромонтаж»,

______________Б. Б. Иванченко

“ 2 ” декабря  2004 г.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ

г.  Новосибирск

2004

# СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| 1. | Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Область применения .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Структура и участники СС ЭЗ…………………………………………….. | 4 5 |
| 4 5 | Нормативные документы………………………………………………….. Порядок проведения сертификации электроустановок зданий………… 5.1 Порядок проведения сертификации электроустановок зданий включает 5.2 Подача заявки на сертификацию и принятие решения по заявке…….. 5.3 Проведение испытаний электроустановок зданий……………………… 5.4 Принятие решения о выдаче сертификата соответствия………………. 5.5 Оформление сертификата соответствия………………………………… - Информация о результатах сертификации……………………………… - Отмена или приостановление действия сертификатов соответствия и Разрешений на применение знаков соответствия………………………. | 6 6 7 9 10 11 11 11 |
|  | - Апелляции………………………………………………………………… - Порядок оплаты работ по сертификации……………………………….. | 11 12 |

### ПРИЛОЖЕНИЯ

| Приложение 1 | Схема взаимодействия участников Системы сертификации . . . . . . | 13 |
| --- | --- | --- |
| Приложение 2 | Схемы сертификации …………………………... . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
| Приложение 3 | Форма заявки на проведение сертификации электроустановки здания. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| Приложение 4 | Форма заключения ОС по документации заявителя. . . . . . . | 17 |
| Приложение 5 | Форма решения ОС по заявке…………………….. . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| Приложение 6 | Форма направления в ИЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| Приложение 7 | Форма решения о выдаче сертификата соответствия . . . . . . . . . . | 20 |
| Приложение 8 | Правила заполнения сертификата соответствия………………… | 21 |

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1   Настоящий Порядок (далее - Порядок) устанавливает последовательность  процедур, взаимодействие структурных подразделений органа по сертификации электрической энергии и электроустановок зданий   Закрытого акционерного общества «Наладка Сибэлектромонтаж» (ОС ЭЭ и ЭЗ ЗАО «Наладка Сибэлектромонтаж») при  сертификации электроустановок зданий.

1.2  Порядок разработан с учетом общих требований  основополагающих  документов Системы сертификации электроустановок зданий с учетом специфики проектирования, строительства и эксплуатации электроустановок зданий и устанавливает порядок проведения сертификации сдаваемых в эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых электроустановок зданий напряжением до 1000 В.

1.3  Порядок является неотъемлемой частью комплекта документов системы качества ОС   и  дополняет "Руководство по качеству Органа по сертификации» и  "Положение  об Органе по сертификации".

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1  Объектом сертификации являются электроустановки зданий .*

2.2. В системе сертифицируются электроустановки зданий, законченных объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта.

2.3  При сертификации проверяется способность электроустановок обеспечить в течение срока эксплуатации безопасность для жизни и здоровья людей и их имущества при пользовании электроэнергией и удовлетворительную работу электроустановки при условии использования ее по назначению. Перечень участников Системы сертификации электроустановок зданий, их функции и схема взаимодействия приведены в приложении 1.

2.4. Настоящий порядок распространяется на:

электроустановки зданий жилых домов, специализированных домов, учреждений образования, воспитания и подготовки кадров, гостиниц, домов отдыха, пансионатов, турбаз; лечебно-профилактических учреждений, предприятий общественного питания, бытового обслуживания и торговли, учреждений финансирования, кредитования и страхования, учреждений управления, культурно - досуговых, спортивных и искусства, зданий для транспорта и учреждений непроизводственных сфер деятельности, подлежащих обязательной сертификации.

2.5. Для целей сертификации электроустановок зданий устанавливается элементный состав:

- щитовые помещения;

- технические аппаратные помещения зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений;

- вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки напряжением до 1 кВ;

- устройства автоматического включения резервного питания;

- электропроводка и кабельные линии (магистральные, распределительные сети, а также линии, питающие электродвигатели пожарных насосов, систем противодымной защиты, насосные установки, кондиционирования воздуха, компьютерные, электроакустические и кинотехнические устройства,

*Электроустановка здания – любое сочетание взаимносвязанного электроборудования в пределах данного пространства (по ГОСТ Р 50571.1-93)

машинные помещения лифтов, медицинские, пищеблочное ит холодильное оборудование, сценические электроприемники, электроподогреватели с температурой воды ниже 115 град., станочное оборудование мастерских, школ, техникумов, гаражей в цокольных этажах жилых домов и т.п.);

- внутренне электрооборудование;

- силовое электрооборудование (электродвигатели пожарных насосов, систем противодымной защиты, электроприемники сценических механизмов и т.п.);

- вторичные цепи;

- измерительные трансформаторы;

- учет электроэнергии;

- аппараты защиты (в т.ч. УЗО) и управления);

- внутренне освещение, остановочное освещение, освещение безопасности и эвакуационное освещение;

- наружные установки (рекламное освещение, световые знаки, иллюминация, подсвечивающие устройства, огни габаритного ограждения);

- молниезащита.

2.6  Органы сертификации при проведении работ по сертификации могут уточнять элементный состав электроустановок.

  - В Системе устанавливаются следующие границы электроустановок для проведения сертификации:

- со стороны источника питания:

вводное устройство (ВУ), включая ввод питающих линий в здание (для кабельных линий – с вводных зажимов, для воздушных линий – с изоляторов на опоры);

со стороны потребителей:

- внутриквартирная электрическая сеть с электроустановочными изделиями (для жилых зданий);

- шкафы, щиты, щитки для подключения силового оборудования, электротехнических устройств, медицинских установок, установок надзорных органов, Госпожнадзору РФ и другим надзорным органам.

  - Сертификация электроустановок встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений проводится отдельно.

  - При сертификации к электроустановкам не относятся установки связи (радио, телефон) сети телевещания, пожарной и охранной сигнализации, лифты, трансформаторные подстанции, отдельно стоящие трансформаторные подстанции, отдельно стоящие тепловые пункты.

  - Сертификация электроустановок зданий в Системе проводится по 1 и 8 (Приложение 2).

  - Сертификация электроустановок зданий проводится по заявке заказчика, генподрядчика или пользователя  объекта *.

3. СТРУКТУРА И УЧАСТНИКИ СС ЭЗ

3.1 Структура и участники СС ЭЗ приведены в Приложении 1.

3.2 В Системе сертификации электроустановок зданий действуют следующие участники:

- Национальный сертификационный орган – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии , (117049, г.Москва, Ленинский пр., д.9);

- Центральный орган Системы сертификации электроустановок зданий (далее ЦО СС ЭЗ) (103074, г.Москва, К-74, Китайгородский пр., 7);

___________________________

* Пользователь объекта – эксплуатирующая организация, юридическое или физическое лицо, осуществляющее на правах собственности или по поручению собственника эксплуатацию построенного объекта

- Аккредитованные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и заключившие с ним договоры, согласованные с ЦО СС ЭЗ:

-  сертификационные центры, выполняющие функции органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров);

- органы по сертификации;

- технически компетентные и независимые испытательные лаборатории (центры);

- технически компетентные испытательные лаборатории (центры);

- заявители (заказчики строительства или инвесторы, электромонтажные организации, пользователи объекта).

3.3 ЦО СС ЭЗ имеет в своем составе:

Координационный совет СС ЭЗ;

Апелляционный комитет;

Научно-методический центр СС ЭЗ и Исполнительный орган НСО ГОСТ Р, которым является Научно-исследовательский институт сертификации (ВНИИС) (123557, г.Москва, Электрический пер., д.3/10, тел. 253-03-24).

4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Порядок разработан с учетом следующих документов:

- ГОСТ Р 50571.1-93 (МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70) Электроустановки зданий. Основные положения.

- ГОСТ Р 50571.2-94 (МЭК 364-3-93) Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики.

- ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током..

- ГОСТ Р 50571.4-94 (МЭК 364-4-42) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий.

- ГОСТ Р 50571.6-94 (МЭК 364-4-45) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током..

- ГОСТ Р 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92) Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от понижения напряжения.

- Правила устройства электроустановок (Минэнерго СССР, 6-е издание, переработанное и дополненное .- М.  Энергоатомиздат, 1985).

- Правила устройства электроустановок. (Министерство энергетики РФ, 7-е издание- М. Изд-во Энергосервис, 2002).

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (Госэнергонадзор Минэнерго РФ, .- М. Изд-во Энергосервис, 2003).

- Руководящие материалы по сертификации электроустановок зданий, М., 1996, сб.1.

- Руководящие материалы по сертификации электроустановок зданий, М., 1997, сб.2

- Система качества. «Руководство по качеству Органа по сертификации ЭЭ и ЭЗ «ЦС ТЭР».

- Система качества. «Порядок об Органе по сертификации ЭЭ и ЭЗ «ЦС ТЭР».

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК  ЗДАНИЙ

  - Порядок проведения сертификации электроустановок зданий включает:

- подачу и рассмотрение заявки на проведение сертификации;

- принятие решения на проведение сертификации электроустановки зданий, в том числе выбор схемы сертификации;

- сертификационные испытания;

- анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия;

- выдачу сертификата;

- информацию о результатах сертификации.

  - Подача заявки на сертификацию и выдача решения по заявке

5.2.1 Для проведения сертификации электроустановок зданий заявитель (заказчик строительства или инвестор, электромонтажная организация, пользователь объекта) направляет в орган по сертификации заявку (Приложение 3) и прилагает необходимую документацию.

5.2.2  Орган по сертификации рассматривает заявку и комплект прилагаемых к ней документов и не позднее 10  дней   сообщает заявителю решение, в котором уточняет перечень технических требований по безопасности, предъявляемых к электроустановке, объем и методики визуального осмотра и испытаний электроустановки и сообщает перечень аккредитованных испытательных лабораторий по испытаниям электроустановок. Работа по подготовке решения проводится группой организации и обеспечения работ по сертификации ОС совместно с аккредитованным экспертом по сертификации.

Условиями принятия положительного решения по заявке на сертификацию является рассмотрение следующих документов:

Техническая документация

- Рабочий проект со штампом (надписью) «исполнительный», заверенный подписью гл.инженера и печатью предприятия-застройщика, включающий:

  - общие данные ( в состав общих данных включаются: ведомость рабочих чертежей, перечни видов работ, для которых необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 3.01.01-85, основные показатели проекта);

  - общую пояснительную записку с надписью ГИПа о соблюдении при проектировании требований, норм, правил, стандартов;

  - расчет нагрузок (расчетная схема);

  - принципиальную однолинейную схему электроснабжения объекта (здания), схемы ГРЩ, распределительных и групповых щитов (схема ЩЭ, ЩК – для квартиры);

  - планы этажей (квартиры) с электропроводками расстановкой электрооборудования;

  - сборники спецификаций оборудования и материалов.

- Проект внешнего электроснабжения, согласованный с заинтересованными и надзорными организациями.

- Технические условия на электроснабжение объекта (здания, дома, квартиры) от электроснабжающей организации, владельца электроустановки, к которой подключен объект.

- Согласование проекта с органами надзора, с Энергосбытом АО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГО» (в части учета электроэнергии).

- Справка на разрешенную мощность.

- Справка на выполнение ТУ от энергоснабжающей организации или владельца электроустановки (точки подключения).

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и потребителем (владельцем электроустановки).

8. Разрешение органов надзора на применение электроэнергии для нагрева (при необходимости).

9*. Однолинейная схема электроснабжения объекта с указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, подписанная лицом, ответственным за электрохозяйство, и утвержденная руководителем предприятия.

Исполнительная документация

1*. Акт рабочей комиссии установленной формы с подписями представителей гос. пожарного надзора УГПС ГУВД г. Новосибирска  и гос. санитарного надзора (СНиП 3.01.04-87) (представляется заказчиком)

2. Акт строительной готовности и приемки строительной части помещений под электромонтажные работы.

3. Акт на приемку электрооборудования и монтаж.

4. Акт технической готовности электромонтажных работ.

5. Акт на скрытые работы (прокладка труб в подготовке пола, проводов под штукатуркой, за подшивным потолком).

6. Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных аппаратов.

7. Протокол проверки надежности крепления строительных конструкций и крюков для подвеса светильников массой свыше 10 кг.

- Исполнительная документация по внешнему электроснабжению, согласно ВСН 123-90 и в соответствии с актом о границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, исполнительные чертежи и акты на скрытые работы по заземляющим устройствам.

- Протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок.

- Протокол визуальной проверки соответствия электроустановки нормативной и проектной документации.

- Протокол проверки цепи «фаза-нуль» в электроустановках с глухим заземлением нейтрали до 1000 В (после включения по проектной постоянной схеме).

- Протокол проверки целостности заземления, зануления («металлосвязь»).

- Протокол  измерения сопротивления заземляющих устройств (при наличии последних).

- Протокол проверки действия расцепителей автоматических выключателей первичным током.

Примечание: Поз. 9,10,11,12,13,14 выполняют ЭТЛ , аккредитованные по направлению Органа по сертификации электрической энергии и электроустановок зданий.

Сертификаты и лицензии

1. Сертификаты на электрооборудование, сертификаты пожарной безопасности:

- распределительные и осветительные щитки (ГРЩ, ВРУ);

- проводниковую, кабельную продукцию, трубы для электропроводки;

- электроустановочные изделия (выключатели, розетки, подвесные патроны);

- светильники и др. стационарные токоприемники.

Копии сертификатов должны быть заверены живой печатью завода-изготовителя, Органа Федерального агентства по техническому регулирования и метрологии, нотариальной конторы при предъявлении оригинала или торгующей организации, в которой куплено электрооборудование.

2. Лицензия проектной организации.

3. Лицензия электромонтажной  организации.

4.Лицензия электротехнической лаборатории.

5. Копия Свидетельства о регистрации электролаборатории в органах надзора.

5.2.2 При отсутствии сертификатов на автоматические выключатели (АВ), устанавливаемые в ГРЩ, ВРУ, ЩЭ (ЩК) выполнить проверку действия их расцепителей путем прогрузки первичным током по соответствующей методике в соответствии с требованиями ПУЭ п.1.7.79.

АВ с неисправными расцепителями заменить на новые, предварительно испытанные.

5.2.3. При несоблюдении отдельных условий при подаче заявки решение на проведение сертификации принимает руководитель ОС. Решение оформляется письменно. Решение подписывают руководитель ОС, эксперт ОС и руководитель группы управления документацией (Приложение 5).

5.2.4. По результатам анализа представленных документов орган по сертификации осуществляет оценку соответствия электроустановки установленным техническим требованиям и электробезопасной работы электроустановки и готовит заключение, которое подписывает эксперт ОС (Приложение 5).

5.2.5. После устранения замечаний, указанных в заключении, определяется состав и объем испытаний, проводимых испытательной лабораторией. Орган по сертификации выдает направления в ИЛ для проведения сертификационных испытаний. (Приложение 6)

5.2.6. Заявитель осуществляет выбор конкретной испытательной лаборатории для проведения испытаний.  Перечень аккредитованных в Системе испытательных лабораторий представляется заявителю Органом по сертификации.

  - Проведение испытаний электроустановок зданий

5.3.1. Испытания проводятся на полностью смонтированной и предъявляемой к сдаче электроустановке по программе и методикам испытаний, принятым в Системе.

5.3.2. Испытания для сертификации проводятся испытательными лабораториями, аккредитованными на право проведения сертификационных испытаний электроустановок зданий, в соответствии с Программой сертификационных испытаний и указаниями ОС, и включают в себя:

- визуальный осмотр и анализ соответствия установки проектной документации и правилам выполнения электромонтажных работ;

- проведение испытаний электроустановки;

- обработку и анализ результатов осмотра и испытаний и составление протоколов испытаний.

5.3.3. При отсутствии испытательной лаборатории, аккредитованной на техническую компетентность и независимость, с целью сокращения сроков испытаний и их стоимости, допускается проводить испытания для целей сертификации испытательными лабораториями, аккредитованными только на техническую компетентность, под контролем эксперта органа по сертификации электроустановок, который проводит работу по сертификации. Объективность таких испытаний обеспечивает орган по сертификации электроустановок зданий, поручивший испытательной лаборатории их проведение. Протокол испытаний в этом случае подписывают уполномоченные специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации электроустановок зданий.

5.3.4. Протокол испытаний должен показывать результаты испытаний и другую относящуюся к ним информацию:

- наименование и адрес испытательной лаборатории;

- регистрационный номер, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации;

- номер и дату протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;

- наименование объекта (адрес, характеристика);

_______________________

Заказчик испытаний: застройщик, электромонтажная организация или пользователь объекта.

- данные о заказчике испытаний* (наименование организации или фамилия, имя, отчество заказчика и адрес);

- наименование и номер проекта;

- дату проведения испытаний;

- цель испытаний;

- метод (методика) испытаний;

- обозначение нормативного документа, на соответствие требованиям которого проведены испытания (стандарт, технические условия);

- значения показателей с допуском по нормативным документам;

- фактические значения показателей испытания с указанием (при необходимости) расчетной или фактической неопределенности измерений* или погрешности измерений;

- вывод о соответствии нормативному документу по каждому показателю;

- заключение о соответствии (или несоответствии) испытаний электроустановки требованиям стандартов или других нормативных документов;

- подписи и должности лиц, проводивших испытания, ответственных за проведение испытаний и оформление протоколов испытаний;

- печать организации;

- заявление, указывающее на то, что протокол испытаний распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям;

- заявление о недопустимости частичной или полной перепечатке или размножения протокола без разрешения испытательной лаборатории.

5.3.5. Исправление или дополнения в тексте протокола испытаний после его выпуска не допускаются. При необходимости их оформляют только в виде отдельного документа, названного «Дополнение к протоколу испытаний, номер, дата» в соответствии с приведенными выше требованиями к протоколу.

5.3.6. В протоколе испытаний не допускается приводить рекомендации и советы по устранению недостатков.

    - Форма протокола испытаний устанавливается в руководстве по качеству испытательной лаборатории.

    - Протоколы испытаний испытательная лаборатория представляет:

- заявителю;

- в орган по сертификации.

5.3.9. Копии протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной лаборатории на срок действия сертификата соответствия на электроустановку здания.

5.3.10. Сроки хранения остальных документов, указанных в п.4.2.1 и их комплектность указаны в инструкции «Учет и хранение документации».

5.4 Принятие решения о выдаче сертификата

5.4.1. ОС проводит анализ документов, представленных заявителем для сертификации и документов по результатам проведения испытаний электроустановки.

5.4.2. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия орган по сертификации электроустановок зданий выдает в двухнедельный срок после получения протокола испытательной лаборатории (Приложение 7).

5.4.3. При отрицательном результате оценки соответствия электроустановки здания установленным требованиям орган по сертификации выдает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия с указанием причин.

*Пункт 5.4.5.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 г.

5.5. Оформление сертификата соответствия

5.5.1. На основании решения о выдаче сертификата соответствия орган по сертификации электроустановок зданий оформляет сертификат на специальном бланке соответствия и регистрирует его в Государственном реестре в установленном порядке. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера и печати органа по сертификации.

5.5.2. В сертификате указывают документы, служащие основанием для выдачи сертификата, в соответствии со схемой сертификации.

5.5.3. Срок действия сертификата 3 года.

5.5.4. При внесении изменений в конструкцию электроустановок зданий, которые могут повлиять на соответствие требованиям нормативных документов при ее сертификации, заявитель извещает орган по сертификации, выдавший сертификат. Орган по сертификации может принять решение о необходимости проведения новоц процедуры сертификации электроустановки здания.

5.5.5. Применение знака соответствия системой сертификации не предусматривается.

5.5.6. Инспекционный контроль органом по сертификации за сертифицированной электроустановкой здания по схемам 1 и 8 не предусмотрен. Оформление допуска электроустановки здания в эксплуатацию осуществляется органами Государственного энергетического надзора.

5.6	Информация о результатах сертификации

Органы по сертификации электроустановок зданий ведут учет выданных ими сертификатов и  направляют информацию о них и  своей деятельности по сертификации в ЦОС ЭЭ Системы сертификации.

Документы и материалы, подтверждающие сертификацию электроустановки зданий,  хранятся в органе по сертификации, выдавшем сертификат.

Контроль за обращением документов ОС осуществляет руководитель группы информации и нормативной документации.

5.7. Отмена или приостановление действия сертификатов соответствия и разрешений на применение знака соответствия

5.7.1. Орган по сертификации может приостановить действие выданного им сертификата соответствия в следующих случаях:

- если после оформления выданного им сертификата соответствия по решению национального органа Система сертификации или Центрального органа Системы произошли серьезные изменения в Правилах сертификации или основных документах Системы, которые требуют коренной переработки документов заявителя;

- при неправильных ссылках на систему сертификации в рекламных целях.

5.7.2. ОС должен отменить действие сертификата соответствия в случае:

- решений национального или Центрального органов по сертификации при изменении Правил сертификации электроустановок зданий.

6. АПЕЛЛЯЦИИ

6.1. При возникновении спорных ситуаций в деятельности участников сертификации, заинтересованная сторона, в соответствии с п.2.11 Правил по проведению сертификации в Российской Федерации, может подать апелляцию в орган по сертификации электроустановок зданий, проводивший работу по сертификации, Апелляционный комитет ССЭУЗ, Центральный орган ССЭУЗ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии России.

6.2. Указанные органы в месячный срок с момента получения апелляции рассматривают вопросы, связанные с деятельностью сертификационных центров, органов по сертификации электроустановок зданий, испытательных лабораторий, экспертов и заявителей по вопросам сертификации электроустановок зданий, выдачи сертификатов соответствия и извещают заявителя о принятом решении.

6.3. В случае несогласия с решением органа по сертификации электроустановок зданий заинтересованная сторона может обратиться в вышестоящий орган. При этом о поданной апелляции в вышестоящий орган обязательно извещается орган по сертификации электроустановок зданий, проводивший работу по сертификации.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

7.1 Оплата работ по сертификации проводится заявителем по договорам с ОС.

7.2. Расчет стоимости работ по сертификации производится в соответствии с Правилами по сертификации «Оплата работ по сертификации продукции и услуг», утвержденными постановлением Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии России   от  23.08.99 г.  № 44.

## Приложение 1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ   УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ РОССИИ

Центральный  орган  системы сертификации

Апелляционный

комитет

# Координационный Совет

# Совет СС ЭЭ

Научно-методический

центр

Органы по сертификации

электрической энергии

Испытательные лаборатории

по качеству электрической энергии

Энергоснабжающие организации

## Приложение 2

СХЕМЫ  СЕРТИФИКАЦИИ

в Системе сертификации электроустановок зданий

| НОМЕР СХЕМЫ | ИСПЫТАНИЯ |
| --- | --- |
| 1 | Испытания типа испытание электроустановок, электромонтаж которых выполнен по типовому проекту |
| 8 | Испытаний каждого образца (электроустановки) |

Примечание:

- Схема 1 применяется только при сертификации электроустановок зданий, выполненных по одному и тому типовому проекту одной и той же электромонтажной организацией и представляемых к сертификации одновременно. Проведение сертификации по указанной схеме предусматривает проведение испытаний электроустановки в полном объеме на первом здании, построенном по типовому проекту, и проведение выборочных испытаний на последующих зданиях. Объем выборочных испытаний устанавливает Орган по сертификации при принятии решения по заявке. Указанная схема представляет собой модификацию схемы 1, квалифицированной в ИСО.

2. Схема 8 предусматривает проведение испытаний каждой электроустановки.

Приложение 3

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЯ

Руководителю органа

по сертификации

ЗАО «Наладка Сибэлектромонтаж»

_________________________

# ЗАЯВКА

## На проведение сертификации электроустановки

1.______________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя)

Юридический адрес _________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________телефон___________________________________________________

факс__________________________________телекс____________________________________________________

в лице__________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя)

Для физического лица  ______________________________________________________________________

(почтовый индекс, адрес, телефон)

________________________________________________________________________________________________

Паспортные данные_______________________________________________________________________________

(серия, номер паспорта, где и когда выдан)

Заявляет, что предъявляемая для сертификации электроустановка

________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта и его место расположения)

соответствует проектной документации и требованиям «Правил устройства электроустановок», НТД по сертификации и просит провести ее сертификацию в период

с_________________________________________ до ___________________________________________________

2. Электромонтажные работы выполнила: _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

лицензия №

________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон)

3.Договор по сертификационным испытаниям с ИЛ _______________________________________________________________________________________

аттестат аккредитации № _________________ в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии,  действителен до ______________

4. Заявитель обязуется:

а) выполнить Правила Системы сертификации,

б) обеспечить доступ на объект для осмотра и проведения испытаний,

в) оплатить расходы по проведению сертификации.

Приложения:

- Согласованная проектная документация электрической части здания.

- Исполнительная документация.

3.   Сертификаты на электрооборудование и кабельную продукцию.

4.    Лицензии на право проведения проектных и электромонтажных работ.

МП                                                              Руководитель

Дата                                                            Гл. бухгалтер

Приложение 4

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОС ПО ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ

Приложение 5

ФОРМА РЕШЕНИЯ ОС ПО ЗАЯВКЕ

Система сертификации ГОСТ Р

Орган по сертификации ЗАО «Наладка Сибэлектромонтаж»

# «УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

Органа по сертификации

_____________

М.П.

РЕШЕНИЕ

по заявке на проведение сертификации электроустановки

№        от «   »                      200     г.

# Рассмотрев заявку ____________________________________________________________________

наименование заявителя или электромонтажной организации

Юридический адрес: __________________________________________________________________

Телефон:                                  факс:                              ; телекс: __________________

на сертификацию электроустановки _______________________________, расположенной по адресу: ______________________________________________________________________________

наименование объекта и его месторасположение

Орган по сертификации ЗАО «Наладка Сибэлектромонтаж»

# решает:

1. Сертификация электроустановки проводится по схеме №8 по классификации ИСО.

2. Сертификация проводится на соответствие проекту, глав: 1.1; 1.5; 1.7; 1.8; 2.1; 3.1; 4.1 ПУЭ 6 изд.; глав: 6.1; 6.2; 6.5; 6.6; 7.1 ПУЭ 7 изд.; РД 34.21.122-87, ГОСТ Р 50571.1-93, ГОСТ Р 50571.2-94, ГОСТ Р 50571.3-94, ГСТ Р 50571.9-94, ГОСТ Р 50571.10-96, ГОСТ Р 50571.15-97, ГОСТ Р 50571.21-2000

3. Работы по сертификации проводятся на основе хозяйственного договора.

4. Испытания электрооборудования будут проводиться:

ИЛ ЭЗ ________________________________________

указываются при необходимости дополнительные требования

Заявитель вправе обратиться для выполнения данных работ к другим ИЛ ЭЗ, аккредитованным в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии России.

Приложение 1: Перечень испытательных лабораторий, аккредитованных в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии России.

Руководитель Органа

по сертификации					___________________

Печать							«     »                   200    г.

Приложение 6

ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ В ИЛ

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ

ЗАО «Наладка Сибэлектромонтаж»

_________________________________________________________«О проведении сертификации	                  Руководителю испытательной

электроустановки здания» 			                               лаборатории

по заявке №_______________			           электроустановок зданий

от «     » _____________ 200  г.					ИЛ КЭ и ЭМС и безопасности

ЭЗ  ЗАО «Наладка Сибэлектромонтаж»

(наименование ИЛ ЭЗ)

Направляю Вам копию решения «Органа по сертификации электроустановок зданий» на проведение сертификации электроустановки здания, расположенного по адресу:__ г. Новосибирск, ул. Крылова,4___________

(наименование объекта и место расположения)

________________________________________________________________________

Заказчик: _ ЗАО ИСК «НОВОГРАД», г. Новосибирск, ул. Ермака, 4_________________

для заключения договора и проведения сертификационных испытаний.

Руководитель Органа по сертификации   				/  Иванченко Б.Б. /

Приложение 7

ФОРМА РЕШЕНИЯ О ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

Система сертификации ГОСТ Р

Система сертификации электроустановок зданий

Орган по сертификации ЗАО «Наладка Сибэлектромонтаж»

# «УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель

Органа по сертификации

_____________

М.П.

РЕШЕНИЕ

о выдаче сертификата соответствия на электроустановку

от  « 02 » декабря 2004 г.

В результате анализа представленной документации на сертификацию электроустановки жилого дома, расположенной по адресу:  г. Новосибирск, ул. Крылова,4

________________________________________________________________________________

наименование объекта и его месторасположение

установлено:

1. Сертификация электроустановки здания проведена по схеме №8 на соответствие проекту, глав: 1.5; 2.1; 3.1; 4.1 ПУЭ 6 изд.; глав: 1.1; 1.7; 1.8; 6.1; 6.2; 6.5; 6.6; 7.1 ПУЭ 7 изд.; РД 34.21.122-87, ГОСТ Р 50571.1-93, ГОСТ Р 50571.2-94, ГОСТ Р 50571.3-94, ГСТ Р 50571.9-94, ГОСТ Р 50571.10-96, ГОСТ Р 50571.15-97, ГОСТ Р 50571.21-2000

2. Представлены следующие документы:

а) заявка на проведение сертификации;

б) проектная документация;

в) исполнительная документация;

г) протоколы испытаний;

д) сертификаты соответствия на электроустановочные изделия, кабельную и проводниковую продукцию, и др.

3. Испытания проводила:  ИЛ КЭ и ЭМС и безопасности ЭЗ  ЗАО «НСЭМ»

наименование ИЛ ЭЗ, аттестат аккредитации и его срок действия

Аттестат аккредитации в органах Федерального агентства по техническому регулированию России: № РОСС RU.0001.21 Э001, действителен до 31.01.05 г.

4. Работы по сертификации проведены на основе хозяйственного договора.

Вывод:	Электроустановка соответствует требованиям  проекту, глав: 1.5; 2.1; 3.1; 4.1 ПУЭ 6 изд.; глав: 1.1; 1.7; 1.8; 6.1; 6.2; 6.5; 6.6; 7.1 ПУЭ 7 изд.; РД 34.21.122-87, ГОСТ Р 50571.1-93, ГОСТ Р 50571.2-94, ГОСТ Р 50571.3-94, ГСТ Р 50571.9-94, ГОСТ Р 50571.10-96, ГОСТ Р 50571.15-97, ГОСТ Р 50571.21-2000

Заключение: Выдать сертификат соответствия на электроустановку: Жилого 27 квартирного дома, расположенного по адресу:  г. Новосибирск, ул. Крылова,4
________________________________________________________________________________

наименование объекта и его месторасположение

# Эксперт Органа по сертификации:

____________ Иванченко Б.Б.  Сертификат № РОСС RU.0001.3106837 от 12 марта 2002 г.

Приложение  8

Форма

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

система сертификации гост р

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии россии

сертификат соответствия

№ РОСС RU.ЭЗ 32.А00025

Срок действия с  02.12.2004 г.   по  02.12.2007 г.

№  4886295

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ	РОСС RU.ххххх

Орган по сертификации электрической энергии и  электроустановок зданий Закрытого  акционерного  общества  «НАЛАДКА СИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ»   (ОС ЭЭ ЭЗ ЗАО «Наладка СЭМ»),  630048, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев 38а, тел./факс (383-2) 54-11-51.

ПРОДУКЦИЯ

Электроустановка	Жилого 27кв. дома по адресу:	 г. Новосибирск, ул. Крылова, 4, проект 18-96-ЭМО.1 разработан ОАО "Сибгипрошахт".

код ОК 005 (ОКП):

343700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ

ДОКУМЕНТОВ	 глав: 1.5; 2.1; 3.1; 4.1 ПУЭ 6 изд.;

глав: 1.1; 1.7; 1.8; 6.1; 6.2; 6.5; 6.6; 7.1 ПУЭ 7 изд.;

РД 34.21.122-87, ГОСТ Р 50571.1-93, ГОСТ Р 50571.2-94,

код ТН ВЭД СНГ:

ГОСТ Р 50571.3-94, ГСТ Р 50571.9-94, ГОСТ Р 50571.10-96,

ГОСТ Р 50571.15-97, ГОСТ Р 50571.21-2000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ЗАО ИСК «НОВОГРАД»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

НА ОСНОВАНИИ

- Протокола №2004/1к от 2.12.04г. Контрольных испытаний электроустановки, смонтированной по проекту 18-96-ЭМО.1 разработан ОАО "Сибгипрошахт" в 27-кварт. жилом доме расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Крылова, 4. Контрольные измерения проводила ИЛ КЭ и ЭМС и безопасности ЭЗ  ЗАО «НСЭМ», имеющая аттестат аккредитации РОСС.RU.0001.21.Э001.

- Актов скрытых работ.

- Сертификатов соответствия на эл.оборудование, электроустановочных изделий и кабельной продукции

| № РООС RU.АЮ66.В03398 | срок действия до 24.11.06 | № РООС RU.МЕ05.В01389 | срок действия до 26.12.04 |
| --- | --- | --- | --- |
| № РООС RU.АЮ66.В02157 | срок действия до 08.04.06 | № РООС RU.АЯ46.В18623 | срок действия до 18.12.05 |
| № РООС RU.МЕ86.В00080 | срок действия до 04.12.05 | № РООС RU.АЮ.В01968 | срок действия до 30.03.06 |
| № РООС RU.АЯ79.В55376 | срок действия до 18.07.07 | № РООС RU.МЕ64.В06847 | срок действия до 24.09.06 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Руководитель органа |  |  | Иванченко Б.Б. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | инициалы, фамилия |  |
| М.П. |  |  |  |  |